《农业机械仿生技术》课程作业指南

写在前面的话：

指南主要讲述3D打印相关操作流程，针对课程作业有实物制作需求的同学，当然，若自有渠道可自行实物制作。使用3D打印本身无技术门槛，学会后也算一种技能，建议有制作需求的同学勇于尝试。

操作流程：

一、准备工作：

1、用软件（推荐用SolidWorks）完成建模，不论是单个零件还是装配体都转换成stl格式，方法是：点击另存为，文件类型选择“.stl”，注意保存路径。

2、运行压缩包中的安装程序，选择文件夹时最好不要出现中文。

3、安装完成后运行，首次运行需要选择3D打印机型号，选择CR-5S即可。

4、进入界面后点击工具，切换为“完整配置模式”，根据压缩包中的PPT调节相关参数。

5、调整3D打印机，启动后首先进行调平，首次使用需要对各个点位进行平整测试，标准为喷头与平台间恰好能塞入一张A4纸且能正常移动。

二、开始打印：

6、软件中点击“Load”导入先前保存的stl文件，注意若有多个零件排布不宜过密，否则会出现粘连，调整方法为左下角的坐标系图标，选中零件即可进行移动和三轴方向旋转。

7、在摆放零件位置时，应遵循支撑最少原则，即尽可能最大表面与平台接触，一方面保证打印件强度，另一方面节约打印时间，也可根据零件特性自行选择。

8、设置好喷头温度和热床温度，建议喷头温度为190℃—210℃，热床温度为60℃—80℃。

9、所有操作完成后，左上角可预览大概打印时长，右上角“View Mode”中选择“Layers”可预览打印轨迹，根据特征可再次调整。

10、确认无误后，点击“文件—保存Gcode代码”，将程序代码拷入存储卡中。若无存储卡，也可用连接线直接将电脑与打印机相连进行打印。

11、将存储卡插入3D打印机，在菜单页面中找到存储卡选项，选中需要打印的文件即可开始打印。