机化2201  黄钊伟  2022013106

第七章、第八章课后作业

第七章课后作业

7-1  什么是串行异步通信，它有哪些特点？有哪几种格式？

串行通信是数据一位一位顺序传送的通信方式；在异步通信中，数据是按一定的帧格式传送的。帧格式中一个字符由起始位、数据位、奇偶校验位、停止位四部分组成。

特点是对收发双方的时钟精度要求较低，硬件结构比较简单，校验位可用于检测错误，但传送速度相对较低。

7-2  51单片机的串行接口工作方式有几种，每种工作方式的特点是什么？

①共有4种工作方式，方式0、方式1、方式2、方式3。

②方式0属于同步操作方式，主要用于I/O口的扩展，通过RXD引脚完成数据的输入和输出，TXD端提供时钟信号。

③方式1属于10位异步收发方式，方式2和方式3均属于11位异步收发方式，但波特率设置不同。

④方式0的波特率为机器周期的倒数，方式2的波特率直接由晶振频率和SMOD位决定，而方式1和方式3的波特率与定时器T1的溢出率和SMOD位有关。

7-3  写出字符“B”在8个数据位、1个停止位和1个奇偶校验位的字符帧格式。

ASCII编码中字符“B”的二进制表示为01000010，采用偶校验方式，数据位中有两个1，则校验位为1，因此帧格式表示为0100001011。

7-4  为什么定时器T1用作串行接口波特率发生器时，常采用工作方式2？若已知系统晶振频率、通信选用的波特率，如何计算其计数初值？

①因为工作方式2为8位自动重装载定时模式，结束后自动重新装载预设的计数值，可以保证波特率的稳定性；

②若计数初值为X，计算方式为：

X=256-[晶振频率*(SMOD+1)]/(384*波特率)

7-5若系统晶振频率为11.0592MHz，串行接口工作于方式1，波特率为4800bit/s，写出用T1作为波特率发生器的方式字和计数初值。

①方式字为SCON，值为0x50；

②计数初值为X=256-(11.0592*(0+1)*106)/(384*4800)=250

第八章课后作业

8-1  简述单片机系统存储器扩展的基本方法。

存储器扩展可分为并行程序存储器扩展（ROM）和并行数据存储器扩展（RAM），扩展的基本方法是编址，编址方法包括线选法和译码法。

8-2  单片机为什么要进行存储器扩展？并行存储器扩展包括哪些内容？

①因为单片机内部RAM、ROM存储有限，会出现不够用的情况，如8031、80C31等单片机甚至没有ROM，所以需要增加外部存储器增强单片机性能，能够满足使用要求或实现一些复杂应用。

②并行存储器扩展包括并行程序存储器（ROM）的扩展和并行数据存储器（RAM）的扩展，主要任务是完成连线与编址，编址方法有线选法和译码法。

8-3  并行存储器芯片地址引脚数与容量有什么关系？

由于每个地址引脚代表一个单元，所以存储容量（Y）与地址引脚数（X）的关系为Y=2X，例如4KB的存储空间对应12根地址线，也就是12个地址引脚。

8-5  只读存储器的分类有哪些，各有什么特点？

①只读存储器（ROM）可分为掩模ROM、可编程ROM（PROM）、光可擦除的可编程ROM（EPROM）、电可擦除的可编程ROM（E2PROM）和快擦写ROM（Flash ROM）；常用的ROM是EPROM、E2PROM和Flash ROM。

②掩模ROM：数据在制造时由制造商永久性写入，用户无法修改；

③可编程ROM（PROM）：用户可以在制造后通过一次性编程将数据写入其中，不可重复写入；

④光可擦除的可编程ROM（EPROM）：用紫外线照射可以擦除内容，从而进行多次编程，具有较好的灵活性；

⑤电可擦除的可编程ROM（E2PROM）：可以多次编程，并且可以在每次编程前进行电擦除，操作方便。

⑥快擦写ROM（Flash ROM）：可擦除和重复写入，读写速度快，存储容量大，可达16~128MB；

8-8  MCS-51单片机系统中，外扩的ROM和RAM共用16位地址线和8位数据线，为什么不会发生冲突？

因为只有在访问外扩的ROM时，即使用MOVC指令，PSEN才有效，外扩的RAM同样如此，只有在使用MOVX访问外部RAM时，RD和WR才有效。

因此在程序中每次指令只会使用一个外扩存储器，不会出现冲突或访问混乱的问题。