1-1 特种加工在成形工艺方面与切削加工有什么不同?

答：1加工是不受工件的强度和硬度等物理、机械性能的制约，故可加工超硬脆材料和精密微细的零件。   

2加工时主要用电能、化学能、声能、光能、热能等出去多余材料，而不是靠机械能切除多余材料。   

3加工机理不同于一般金属切削加工，不产生宏观切削、不产生强烈的弹、塑性变形，故可获得很低的表面粗糙度、其残余应力、冷作硬化、热影响度等也远比一般金属切削加工小。   

4加工能量易于控制和转换故加工范围光、适应性强。

1-2 简述电火花加工、电解加工、激光加工和超声波加工的表面形成原理和应用范围。

答：1电火花加工   放电过程极为短促，具有爆炸性。爆炸力把熔化和企划的金属抛离电极表面，被液体介质迅速冷却凝固，继而从两极间被冲走。每次电火花放电后是工件表面形成一个凹坑。在进给机构的控制下，工具电极的不断进给，脉冲放电将不断进行下去，无数个点蚀小坑将重叠在工件上。最终工作电极的形状相当精确的“复印”在工件上。生产中可以通过控制极性和脉冲的长短，放点持续时间的长短控制加工过程。   适应性强、任何硬度、软韧材料及难切削加工加工的材料，只要能导电，都可以加工，如淬火钢和硬质合金等。电火花加工中材料去出是靠放电时的电热作用实现的材料可加工行主要取决于材料的导电性及热学特性不受工件的材料硬度限制。 

2电解加工   将电镀材料做阳极，接电源正极，工件作阴极，放入电解液并接通直流电源后，作为阳极的电镀材料就会逐渐的溶解儿附着到作为阴极的工件上形成镀层。并由电解液将其溶解物迅速冲走从而达到尺寸加工目的。   应用范围管可加工任何高硬度、高强度。高韧性的难加工金属材料，并能意见单的进给运动一次加工出形状复杂的型面或行腔，如锻模、叶片。 

3激光加工   通过光学系统将激光聚焦成一个高能晾凉的小光斑，再次高温下任何坚硬的材料都将瞬间几句熔化和蒸发，并产生强烈的冲击波是融化的物质爆炸式的喷射去处。   激光束的功率很高，几乎对任何难度加工的金属和非金属材料，如皋熔点材料、内热合金及陶瓷、宝石、金刚石等脆硬材料，都可以加工，也可以加工异型孔。 

4超声波加工    工作中超声振动还是悬浮液产生空腔，空腔不断的扩大直至破裂或不断压缩至闭合。质疑过程时间极端，空腔闭合压力可达几百兆帕，爆炸时可产生水压冲击，引起加工表面破碎，形成粉末。   适宜加工各种脆硬材料，特别是电火花加工和电解加工难以加工的不导电材料和半导体材料，如玻璃、陶瓷、石英、硅、玛瑙、宝石、金刚石等。队遇到点的硬质合金、淬火钢等也能加工，但工作效率低。

1-3车削加工能形成那些表面 ？

答： 各种回转面和平面

1-4镗削与车削有什么不同？

答：（1）主运动不同（2）加工精度不同，一般车削高于镗削。

1-5 简述滚切斜齿轮时的四条传动链。

P8页