第二章

***自由度：F = 3n - 2PL – Ph + p’- F’

自由度：构件在空间中具有的独立运动的数目（确定构件位置所需独立变量的数目）

机构可能的独立运动的数目（确定机构位置需要的广义独立坐标的数目）

约束：运动副对构件运动施加的限制作用

平面运动3自由度，低副2约束，高副1约束

空间运动6自由度，

M个构件，复合铰链转动副数m-1（全为转动副）

基本杆组：最简单的自由度为0的构件组

Ⅱ级组——2构件，3低副，每个构件上都有2低副

Ⅲ级组——4构件，6低副，有一个包含3低副构件

机构的组成原理：任意机构都可看作由若干自由度为0的基本杆组依次连接到原动件和机架上构成，且机构自由度数目等于原动件数目。

机械 = 机器 + 机构

机构确定运动 → 原动件数目 = 自由度数     大于——无法运动     小于——不确定运动

两构件在几处相配合而构成转动副，在配合处两构件相对转动的轴线重合时，必将引入虚约束。

机构在运动过程中，某两构件上的两点之间的距离始终保持不变，若将此两点以一构件及两转动副相联，则将带入虚约束。

两个构件在多处接触构成移动副，各接触处相对移动的方向一致时，将引入虚约束。

高副低代必须满足代替前后机构的瞬时速度和瞬时加速度完全相同；代替前后机构构件的自由度完全相同，构件数目增加。

机器具有以下三个特征：(1) 是一种人为的实物组合； (2) 各运动单元之间具有确定的相对运动； (3) 能完成有用的机械功或转换机械能。机构具有前两个特征。

***机器、机构、机械、构件、零件：

零件 → 构件 → 机构 → 机器

零件——制造单元，构件——运动单元（一个构件可以由一个或多个零件组成）

机构由原动件、机架、基本杆组等三个基本部分组成。

钟表——机器，缝纫机——机构

第三章

速度瞬心个数 n( n – 1) / 2，绝对速度瞬心n - 1个。

速度瞬心：相对速度为0——绝对速度瞬心（相对机架），相对速度瞬心（两可动构件）

瞬心法只能进行速度分析，不能用于加速度分析。

速度影像和加速度影像只能对同一构件分析。

相对速度瞬心与绝对速度瞬心的根本区别是根据绝对速度确定。

转动副瞬心：回转中心

移动副瞬心：垂直于导路方向无穷远处

高副：只有相对转动——接触点，有相对滑动——过接触点公法线

不以运动副相连：三心定理（三个构件）

当两构件组成移动副时，两构件之间的相对角速度始终相等。

若两构件构成移动副，则两构件上任意重合点相对速度不相等；两构件角速度相等。

运动的两构件其相对瞬心处的绝对速度相等，而其相对速度为零。

两构件重合点处牵连运动为转动，相对运动为移动时，在两点间的加速度关系中存在哥氏加速度。

组成移动副两构件若具有公共转动速度，并有相对移动时，此两构件上瞬时重合点处的绝对加速度之间的关系式中不一定有科氏加速度。

组成移动副两构件若具有公共角速度，并有相对移动时，此两构件上瞬时重合点的绝对加速度之间的关系式中有哥氏加速度。

第八章

三大机构：铰链四杆机构，曲柄滑块机构，摆动导杆机构

曲柄存在 = 杆长条件 + 最短杆为连架杆（曲柄摇杆机构）或机架（双曲柄机构）

偏置曲柄滑块机构曲柄存在的条件是曲柄长度与偏距之和小于连杆长度。

双曲柄机构中，如两曲柄长度相等，连杆和机架的长度也相等时，称为平行四边形机构。

***极位：曲柄与连杆两次共线，机构的两个位置

极位夹角θ：两个极位时，曲柄两个位置间的夹角（锐角）

摆角（行程角）φ——摇杆两位置夹角，曲柄滑块机构——行程

***压力角α：连杆传给从动件力在此点方向  与  该点速度正向  所成角（锐角）

传动角γ：连杆  与  从动件  所成角（越大越好）

α + γ = 90° ， γmin≥40~50°

曲柄摇杆机构：最小传动角：主动件——曲柄，曲柄 与  机架 共线（两个位置小的那个）

死点：主动件——摇杆， 曲柄 与 连杆共线（从动件α=90°）

曲柄滑块机构有死点存在时，其主动件应是滑块。

曲柄滑块机构有急回特性——偏置。

曲柄滑块机构通过加大转动副尺寸可演化成偏心轮机构。

特例：摆动导杆机构——θ=φ ， γmin=90°

曲柄为主动件的导杆机构，其压力角总是“0”。

急回运动：曲柄等ω转动，摇杆回到初始位置时间较短。

行程速比系数K = (180 + θ) / (180 - θ)（K = 1，没有急回作用）

机构倒置法：将固定铰链中心对应机架作为连杆，活动铰链中心对应连杆作为机架，并将初始第二位置作为刚体移动与第一位置机架重合。

反转法：求一连架杆，将其所对另一连架杆作为机架，第二位置作为刚体反转与第一位置机架重合。

第九章

凸轮机构——三构件机构（凸轮、推杆、机架）

凸轮机构最大缺点是易磨损，因此不宜用在传递动力大场合，最大优点是只要适当地设计凸轮的轮廓曲线，就可以使推杆得到各种预期的运动规律。

滚子半径：理论廓线最小曲率半径。

基圆半径：理论廓线最小向径（到回转中心最小距离）。

设计凸轮时，压力角增大将使结构尺寸减小。

平底推杆平底宽度是由推杆最大速度决定的。

设计直动从动件盘形凸轮机构时，在从动件运动规律不变的条件下，为了减小压力角，可采用增大凸轮基圆半径。

凸轮机构设计中，若出现实际廓线变尖或运动失真现象，可采用增大基圆半径或减小滚子半径等措施加以解决。

直动从动杆凸轮机构，推程许用压力角常取为30°，回程许用压力角常取为70°～80°。

摆动从动件凸轮机构，推程许用压力角为35~45°

滚子从动件盘形凸轮的实际廓线的向径，不一定等于理论廓线的向径减去滚子半径。

滚子推杆盘形凸轮的基圆半径是由许用压力角决定的。

运动规律：等速、等加速等减速、正弦加速度、余弦加速度、五次多项式

等速：刚性冲击（推程的开始与结束）——低速轻载

等加速等减速：柔性冲击——中速轻载

正弦加速度：无刚性、柔性冲击——高速轻载

余弦加速度：柔性冲击（推程角和回程角取180°可消除）——中速中载

五次多项式：无刚性、柔性冲击——高速轻载

第十章

齿顶圆ra，齿根圆rf，基圆rb（分度圆r无下标）

齿轮公法线于连心线交点为节点——两齿轮相对瞬心（纯滚动）

渐开线：离基圆越近，曲率半径越小，基圆以内无渐开线

渐开线压力角：αk = arccos (rb / rk)，rk为渐开线任意点向径

渐开线函数：inv αk = θk = tan αk – αk

同一基圆上任意两条渐开线公法线处处相等

渐开线齿廓啮合：（1）定传动比传动，（2）正压力方向（法线方向）不变，

（3）运动可分（不影响传动比）

渐开线直齿圆柱齿轮传动的可分性是指传动比不受中心距变化的影响。

齿厚s，齿槽宽e，齿距p，p=s+e（分度圆）

法向齿距pn，基圆齿距pb，pn=pb=pcosα

齿全高h=ha+hf，顶隙c，hf=ha+c

模数m=p/π，d=mz，中心距a=m(z1+z2)/2，rb=rcosα，α标准值为20°，ha*=1，c*=0.25

连续传动——重合度ε≥1

斜齿圆柱齿轮传动的重合度包括端面重合度和轴面重合度。（比直齿圆柱齿轮增量为轴面重合度，εβ）

渐开线斜齿圆柱齿轮啮合: 两齿轮的法面模数与法面压力角分别相等+螺旋角β等大反向（外啮合）/螺旋角β等大同向

当量齿轮是一个假想的齿轮，它的模数．压力角及齿顶高系数都与斜齿轮法面上的参数相等且为标准值。

大多数渐开线斜齿圆柱齿轮的法面参数为标准值。

从齿廓形成原理来看，斜齿圆柱齿轮的端面面具有渐开线齿形，齿廓曲面与基圆柱面的交线是螺旋线。

直齿圆锥齿轮的齿廓曲线理论上是球面渐开线，由于制造上的原因，而用平面渐开线代替，其实际齿形是有理论误差的。

圆锥齿轮是用来传递两任意相交轴间的运动和动力的。

圆锥齿轮的标准模数和压力角规定在圆锥齿轮的大端。

圆锥齿轮当量齿数Zv=Z/cosδ，不发生根切最小齿数Zmin=Zvmincosδ=17cosδ

圆锥齿轮重合度按当量齿轮计算

斜齿圆柱齿轮基圆柱上的螺旋角βb与分度圆上的螺旋角β相比βb<β

标准齿轮是指：模数、压力角、齿顶高系数、齿根高系数、顶隙，均为标准值，并且，齿厚与槽宽相等。

一个渐开线直齿圆柱齿轮上有0个节圆（齿轮啮合时才有）。

标准直齿圆柱齿轮传动的实际中心距不一定恒等于标准中心距。

一对渐开线外啮合直齿圆柱齿轮，实际中心距大于其理论中心距时其传动比不变

渐开线标准齿轮的齿根圆不一定恒大于基圆（齿数>17，不发生根切）

一对正确啮合传动的渐开线直齿圆柱齿轮，其啮合角一定为20°（分度圆相切成立）

渐开线齿廓的形状取决于齿数

齿廓啮合基本定律：一对齿轮啮合传动，齿廓在任意一点接触，传动比等于两轮连心线被接触点的公法线所分两线段的反比。

第十一章

平行轴行星轮系行星轮的转速可以由转化机构的传动比关系式求出

锥齿轮空间轴行星轮系行星轮的转速可以由转化机构的传动比关系式求出 。

轮系传动比计算的主要任务是要求解传动比及转向。

周转轮系中行星轮的数目至少有一个。

复合轮系传动比的正负号可用计算结果确定。

行星轮系传动比的正负号可用计算结果确定。

任意定轴轮系传动比的正负号可用画箭头方法确定。

周转轮系中，自由度为2时称为差动轮系，自由度为1时称为行星轮系。

周转轮系区别于定轴轮系的根本在于转动着的系杆。

周转轮系的“转化机构”是一种定轴轮系。

所谓2K-H轮系是指二个中心轮和一个系杆组成的行星轮系。

惰轮亦称过桥齿轮，它既影响传动比；又影响转向。

周转轮系的基本构件是中心轮和系杆。

第七章

等效转动惯量是位置的函数。

对于单自由度机械系统来说，等效力和等效力矩与机构的位置有关。

在以移动件作为等效构件建立机器等效动力学模型时，主要工作是计算等效力和等效质量。

在以转动件作为等效构件建立机器动力学模型时，主要工作是计算等效力矩和等效转动惯量。

周期性速度波动产生原因：驱动力与阻力的等效力矩或（和）机械的等效转动惯量的周期性变化→主动轴角速度周期性波动

在机器作周期性速度波动中，一般可用飞轮进行调速，可减小消除绷直载荷（只能减小速度波动）。

在机器作非周期性速度波动中，一般可用调速器进行调速。

经过动平衡的转子不需要再进行静平衡。

从平衡条件可知，动平衡转子一定是静平衡的，静平衡转子不一定是动平衡的。

机器运转不均匀性系数的许用值选得越小则机器速度波动越小。但选用时又不能太小，这是因为飞轮质量急剧增大。

机械平衡的目的在于消除或减少惯性力的不良影响。

机器变速稳定运转阶段中，驱动功等于阻抗功的条件为主轴的角速度是周期变化。

飞轮应优先装在被调速系统的高速轴上。

飞轮的质量应尽量分布在轮缘部分。

在对平面机构进行静平衡时，是运用调整配重的方法使机构的合成质心与机架重合。

在等速稳定运转中，在任一时间间隔内输入功不等于阻抗功；在任一瞬时，机器的动能增量不等于零。

在周期变速稳定运转中，在任一时间间隔内输入功不等于阻抗功；在一个运动周期内输入功等于阻抗功。

第四章

组成移动副的两构件若存在相对运动V12, 则全反力R21与V12之间夹角大于90゜ 。

用力偶驱动的原动件上两转动副的反力应平行。

若盘形凸轮的质心与回转中心不重合，当盘形凸轮作等速运转时，其惯性力等于零，惯性力矩不等于零。

在工作机械的从动件上作用有生产阻力P，其平衡力矩应加于主动件上，力矩的方向应与该构件转动方向相同。

在机械正常工作的一个运动循环中，动力所作的功大于零；惯性力所作的功等于零。

绕不通过质心的定轴转动的构件，若等速转动，其惯性力不等于零，其惯性力矩等于零。

绕不通过质心的定轴转动的构件，如变速转动，其惯性力不等于零，惯性力矩不等于零。

绕通过质心的定轴转动的构件，如为变速转动时，惯性力等于零，惯性力矩不等于零。

绕通过质心的定轴转动的构件，如等速转动，其惯性力等于零，惯性力矩等于零。

动态静力分析与静力分析的根本区别在于前者要求考虑惯性力及惯性力偶。

效率η：输出功与输入功之比，损失率ε，η+ε=1

效率计算：η = F0 / F或M0/M（F0/M0为理想驱动力/力矩，F/M为实际驱动力/力矩）

斜面机构：正行程η = tanα / tan(α+φv)，反行程η = tan(α-φv) / tanα

机构串联，效率相乘，机构并联，各个输入功率与效率相乘之和/总输入功率

机构混联，总输出功率/总输入功率

提高效率：简化传动系统，选择合适运动副，运动副尺寸合理，减小运动副摩擦。

自锁定义：由于摩擦，无论驱动力多大都无法使其运动

自锁条件：移动副：驱动力在摩擦角之内，转动副：作用在轴颈上驱动力为单力F，摩擦圆之内

1、工作阻抗力G≤0， 2、机械效率η≤0， 3、某一运动副发生自锁→机械自锁

4、G/F 取 F→∞极限，或驱动力有效分力Ft≤Ffmax

（摩擦角/摩擦圆、η≤0、G≤0、阻抗力<驱动力）

第五章

轴颈摩擦中，总反力切于摩擦圆，该圆大小与轴颈半径有关。

在轴颈摩擦中，总反力对轴颈中心的摩擦力矩与轴颈相对轴承角速度的方向相反。

在轴颈摩擦中，摩擦圆半径与轴颈的半径成正比。为减少摩擦阻力矩，应减小轴颈尺寸。

在轴颈摩擦中，当量摩擦系数fV 在（1～1.57）f范围内变化，跑合前取大值跑合后取小值。

在滑动轴颈摩擦中，轴颈转动时轴承对轴颈的总反力总是切于摩擦圆。

轴颈转向变化时，总反力不是始终位于轴承中心的同一侧。

移动副中，一构件所受的摩擦力总是与其相对于另一构件的运动方向成钝角。

三角带传动较平带传动传递的功率大是因为三角带传动中当量摩擦系数大。

任一种截面形状的移动副，在采用当量摩擦系数后，均可使用同一公式计算摩擦力。

其它条件相同，平面滑动摩擦系数小于槽面的当量摩擦系数。

平滑块摩擦中，总反力的作用线与驱动力方向成锐角。

平滑块摩擦中，总反力作用线与滑块速度方向成钝角。

平滑块摩擦中，滑块所受的总反力与其对平面的相对速度间的夹角为钝角。

摩擦圆直径大于等于轴颈直径。

当量摩擦角的不同则当量摩擦系数不同，摩擦系数不一定不同。

根据当量摩擦角的观点，三角螺纹适于联接，矩形螺纹适于传动。

机械上实际生产阻力Q与理想生产阻力Q0的关系是Q小于Q0。

某机械上实际驱动力P与理想驱动力P0 的关系是P大于P0 。

第六章

平衡