摩擦类型：干摩擦、边界摩擦、流体摩擦、混合摩擦

磨损类型：粘着磨损、表面疲劳磨损、磨粒磨损、腐蚀磨损

减少磨损：粘着磨损：1、摩擦副材料  2、油性润滑剂  3、表面温度  4、控制压强

表面疲劳磨损：1、表面粗糙度  2、润滑油粘度  3、表面硬度

磨粒磨损：金属材料硬度大于磨粒硬度30%，硬度高材料

腐蚀磨损：润滑油和氧气反应形成的酸性化合物

流体动力润滑：1、沿着流体方向间隙由大变小  2、相对速度足够大  3、流体有一定粘度

普通平键：圆头键、方头键、单圆头键

圆头键：指状铣刀，自行轴向固定，键槽两端较大应力集中

方头键：盘状铣刀，无自行轴向固定，紧定螺钉定位，应力集中小，疲劳强度高

单圆头键：指状铣刀轴伸处

带传动：最大有效拉力与初始拉力、包角、摩擦系数有关

与初始拉力成正比，随包角增大而增大，随摩擦系数增大而增大

影响带传动寿命的因素：

1、带的长度：适当增大带长

2、包角：增大包角，提高承载能力，延长使用寿命

3、材料：影响摩擦系数，从而影响承载能力，进而影响使用寿命

4、型号：同步带、V带等承载能力强的带传动

5、传递功率：适当控制传递功率，提高带传动的工作能力

链传动：传动链、起重链、曳引链

速度不均匀性：多边形效应

轴的类型：转轴、心轴、传动轴

轴上零件固定方式：

轴向固定：轴肩、套筒、挡圈、圆螺母、圆锥形轴头

轴向固定：键、花键、过盈、销、成形、弹性环

传动件优缺点：

带传动：优点：减缓载荷冲击，运行平稳无噪音，制造、安装精度不太严格，过载时打滑保护其他零件；

缺点：弹性滑动、打滑传动比不准确，寿命较短，尺寸轮廓和轴上压力大。

链传动：优点：没滑动，尺寸紧凑，轴上载荷小，效率高，恶劣环境工作，传动比准确，远距离传动

缺点：平行轴之间传动，瞬时速度不均匀，载荷变化大时不宜使用，有噪声，制造成本高。

滚动轴承：6深沟球轴承  N圆柱滚子轴承  1调心球轴承  2调心滚子轴承

7角接触球轴承  3圆锥滚子轴承